Техническое задание

на поставку программно-аппаратного комплекса UserGate для защиты сети

- Общие требования

  - Поставка должна включать в себя программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК) UserGate со всеми сопутствующими подписками на сервисы безопасности и технической поддержкой от производителя 24х7 сроком на 36 месяцев согласно следующей спецификации:

| Артикул | Описание продуктов UserGate |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупка для E3000 без ограничения числа пользователей |  |  |  |
| 1 | UG-BLC1-E3000-U | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate E3000 (кластер, 1-я нода) | 1 |
| 2 | UG-BLC2-E3000-U | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate E3000 (кластер, 2-я нода) | 1 |
| 3 | UG-E3000 | Аппаратная платформа UserGate E3000 | 2 |
| 4 | UG-AT-E3000-U | Модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate E3000 без ограничения числа пользовате-лей | 1 |
| 5 | UG-MS-E3000-U | Модуль Mail Security на 1 год для UserGate E3000 без ограничения числа пользователей | 1 |
| 6 | UG-SA-E3000-U | Модуль Stream Antivirus на 1 год для UserGate E3000 без ограничения числа пользователей | 1 |
| Продление на 2 года |  |  |  |
| 1 | UG-SUC2-E3000-U-2Y | Подписка Security Updates на 2 года для UserGate E3000 без ограничения числа пользователей (кла-стер из 2 нод) | 1 |
| 2 | UG-AT-E3000-U-2Y | Продление модуля Advanced Threat Protection на 2 года для UserGate E3000 без ограничения числа пользователей | 1 |
| 3 | UG-MS-E3000-U-2Y | Продление модуля Mail Security на 2 года для UserGate E3000 без ограничения числа пользовате-лей | 1 |
| 4 | UG-SA-E3000-U-2Y | Продление модуля Stream Antivirus на 2 года для UserGate E3000 без ограничения числа пользовате-лей | 1 |
| Покупка для E1000 без ограничения числа пользователей |  |  |  |
| 1 | UG-BLC1-E1000-U | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate E1000 (кластер, 1-я нода) | 1 |
| 2 | UG-BLC2-E1000-U | Лицензия без ограничения числа пользователей для UserGate E1000 (кластер, 2-я нода) | 1 |
| 3 | UG-E1000 | Аппаратная платформа UserGate Е1000 | 2 |
| 4 | UG-NCS410 | Сетевая карта 4*10 Гб/c для UserGate D200, D500, E1000, E3000 и F8000 | 8 |
| 5 | UG-TSR | Модуль оптический (10Gb, 850nm, 500m., LC, DDM) | 32 |
| 6 | UG-NCS81 | Сетевая карта 8*1 Гб/c для UserGate D200, D500, E1000, E3000 и F8000 | 2 |
| 7 | UG-AT-E1000-U | Модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate E1000 без ограничения числа пользовате-лей | 1 |
| 8 | UG-SA-E1000-U | Модуль Stream Antivirus на 1 год для UserGate E1000 без ограничения числа пользователей | 1 |
| Продление на 2 года |  |  |  |
| 1 | UG-SUC2-E1000-U-2Y | Подписка Security Updates на 2 года для UserGate E1000 без ограничения числа пользователей (кла-стер из 2 нод) | 1 |
| 2 | UG-AT-E1000-U-2Y | Продление модуля Advanced Threat Protection на 2 года для UserGate E1000 без ограничения числа пользователей | 1 |
| 3 | UG-SA-E1000-U-2Y | Продление модуля Stream Antivirus на 2 года для UserGate E1000 без ограничения числа пользовате-лей | 1 |
| UserGate Log Analyzer |  |  |  |
| 1 | UG-LA | Лицензия UserGate Log Analyzer | 1 |
| 2 | UG-LA-E14 | Аппаратная платформа UserGate LogAn Е14 | 2 |
| 3 | UG-LAC2-E3000-U | Сенсор для подключения UserGate Log Analyzer E3000 (кластер, 2 ноды) | 1 |
| 4 | UG-LAC2-E1000-U | Сенсор для подключения UserGate Log Analyzer E1000 (кластер, 2 ноды) | 1 |
| Продление на 2 года |  |  |  |
| 1 | UG-LAC2-SU-E3000-U-2Y | Подписка Security Updates на сенсор для UserGate Log Analyzer E3000 (кластер, 2 ноды) на 2 года | 1 |
| 2 | UG-LAC2-SU-E1000-U-2Y | Подписка Security Updates на сенсор для UserGate Log Analyzer E1000 (кластер, 2 ноды) на 2 года | 1 |

  - Поставляемый ПАК должен устанавливаться на площадке Заказчика.

  - Все поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке и полной комплектации в соответствии с моделями, указанными в спецификации выше.

  - Условия оплаты - по умолчанию 50% предоплата, 50 после подписания актов выполненных работ;

  - Локальная техническая поддержка – 3 года.

  - Срок поставки оборудования - 70 рабочих дней с даты подписания договора.

  - Срок оказания Поставщиком услуг по установке и настройке поставляемого оборудования – 30 рабочих дней с даты поставки оборудования.

  - Готовность подписать договор - по умолчанию 10 календарных дней с момента объявления победителя.

- Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики межсетевых экранов UserGate.

  - Функциональные требования к межсетевым экранам

    - Лицензирование должно осуществляться для неограниченного количества пользователей.

    - Межсетевой экран (далее – МСЭ) должен регулярно получать обновления сигнатур модулей безопасности и перечень актуальных угроз с сервера производителя.

    - МСЭ должен поддерживать объединение в кластер не менее 2 устройств с возможностью создания типов кластеров с холодным резервом (active/passive) и с горячим резервом (active/active).

    - МСЭ должен иметь функциональность межсетевого экранирования, то есть обеспечивать возможность создания правил фильтрации сетевого трафика на основе IP адресов, портов и приложений.

    - МСЭ должен иметь функциональность балансировки нагрузки.

    - МСЭ должен иметь функциональность управления полосой пропускания трафика (traffic shaping).

    - МСЭ должен обеспечивать инспекцию SSL трафика c возможностями анализа и передачи проинспектированного трафика во внешние системы по протоколу ICAP (Internet Content Adaptation Protocol).

    - МСЭ должен обеспечивать анализ SSH трафика (SSH inspection).

    - МСЭ должен обеспечивать динамическую маршрутизацию IPv4, IPv6.

    - МСЭ должен иметь возможность работы по протоколу WCCP (как в режиме сервера, так и в режиме клиента).

    - МСЭ должен обеспечивать оптимизацию WAN соединений.

    - МСЭ должен обеспечивать антивирусную защиту.

    - МСЭ должен иметь функциональность предотвращения вторжения IPS.

    - МСЭ должен обеспечивать WEB фильтрацию трафика с возможностью ограничения доступа к определенным категориям сайтов.

    - В МСЭ должна обеспечиваться WEB фильтрация трафика по не менее 85 категориям.

    - МСЭ должен позволять принудительное включение режима безопасного поиска в популярных поисковых Системах.

    - МСЭ должен иметь функциональность контроля приложений.

    - МСЭ должен иметь функциональность Web-proxy.

    - МСЭ должен иметь возможность проверки на наличие вирусов внутри HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP и IM трафика.

    - МСЭ должен иметь возможность автоматически по расписанию получать обновления антивирусных баз.

    - МСЭ должен иметь возможность помещать инфицированные сообщения в карантин.

    - МСЭ должен иметь возможность блокировки передачи файлов в зависимости от размера.

    - МСЭ должен иметь возможность блокировки передачи файлов в зависимости от типа.

    - МСЭ должен поддерживать соединения множества WAN сетей.

    - МСЭ должен поддерживать маршрутизацию на основе политик.

    - МСЭ должен поддерживать динамическую маршрутизацию на основе протоколов RIP v1 и v2, OSPF, BGP.

    - МСЭ должен поддерживать использование зон безопасности.

    - МСЭ должен поддерживать маршрутизацию между зонами.

    - МСЭ должен поддерживать маршрутизацию между виртуальными сетями.

    - МСЭ должен поддерживать администрирование на основе ролей.

    - МСЭ должен поддерживать несколько уровней администраторов и пользователей.

    - МСЭ должен поддерживать обновление встроенного ПО через протокол TFTP и веб-интерфейс.

    - МСЭ должен поддерживать возможность возврата к предыдущему состоянию (версии) встроенного ПО.

    - МСЭ должен поддерживать аутентификацию пользователей посредством внутренней базы данных.

    - МСЭ должен поддерживать Kerberos аутентификацию пользователей.

    - МСЭ должен поддерживать аутентификацию пользователей посредством Windows Active Directory при этом аутентификация пользователей операционных систем Windows 7 и выше, включенных в домен, должна выполняться автоматически без дополнительных процедур запроса паролей.

    - МСЭ должен поддерживать аутентификацию пользователей посредством внешней базы данных RADIUS/LDAP.

    - МСЭ должен поддерживать аутентификацию пользователей через привязку по IP/MAC-адресу.

    - МСЭ должен поддерживать аутентификацию на основе групп пользователей.

    - МСЭ должен поддерживать функции NAT, PAT, «прозрачный» (мост).

    - МСЭ должен поддерживать функции NAT на основе политик.

    - МСЭ должен поддерживать функции VLAN Tagging (802.1Q).

    - МСЭ должен поддерживать настройку профилей безопасности.

    - МСЭ должен уметь предотвращать не менее 10000 типов сетевых атак.

    - МСЭ должен иметь возможность настройки списка сигнатур атак.

    - МСЭ должен поддерживать автоматическое обновление базы атак и сигнатур IPS.

    - МСЭ должен регулярно получать с сервера производителя «черный» список IP адресов спамеров и открытых релеев.

    - МСЭ должен поддерживать фильтрацию по «черным/белым» спискам IP-адресов.

    - МСЭ должен иметь возможность отсылки логов на удаленный Syslog сервер.

    - МСЭ должен поддерживать сервис извлечения исполняемой составляющей из файлов форматов Microsoft Office и PDF, сохраняя исходный формат файла.

    - МСЭ должен иметь графические средства для мониторинга сетевого трафика, состояния системы и обнаруженных угрозах.

    - МСЭ должен иметь возможность отправки уведомлений по электронной почте о вирусах и сетевых атаках.

    - МСЭ должен поддерживать отправку файлов и URL на анализ в Сloud Sandbox (облачную песочницу) для обнаружения неизвестных угроз класса “0-day”.

    - МСЭ должен иметь лицензирование в комплекте поставки для анализа в Cloud Sandbox не менее 10 000 объектов (файлов и URL) в день (24 часа).

    - МСЭ должен поддерживать протокол VRRP.

    - МСЭ должен поддерживать интеграцию с SIEM.

    - МСЭ должен иметь возможность установления гарантированной, максимальной или приоритетной пропускной способности.

    - МСЭ должен поддерживать обнаружение и контроль использования служб мгновенных сообщений.

    - МСЭ должен поддерживать управление через веб-интерфейс.

    - МСЭ должен иметь возможность интеграции с Системами централизованного управления и построения отчетов.

    - МСЭ должен поддерживать протоколы NetFlow, sFlow.

    - МСЭ должен обеспечивать возможность управления политиками безопасности в консольном режиме из командной строки.

    - МСЭ должен поддерживать интеграцию с внешними Системами для получения информации телеметрии, включающей информацию о пользователях, используемой модели и версии операционной системы, IP адрес, MAC адрес, информацию об обнаруженных уязвимостях.

    - МСЭ должен поддерживать интеграцию с внешними Системами для оценки соответствия рабочих станций корпоративной политике безопасности. В случае несоответствия политике безопасности проверяемый хост должен быть помещен в карантин с ограничением сетевого доступа.

  - Технические требования к программно-аппаратному комплексу UserGate

    - Требуемые минимальные технические характеристики:

- Производительность системы по функциональности межсетевого экранирования (1518/512/64 byte UDP): 32/32/24 Гбит/c;

- Количество правил межсетевого экранирования, доступных для настройки в системе: не менее 10000;

- Количество новых сессий в секунду (TCP): не менее 450000;

- Производительность инспекции IPS: не менее 7,8 Гбит/с;

- Производительность инспекции Application Control: не менее 12 Гбит/с;

- Производительность при одновременной работе инспекций Firewall + Application Control + AV+ IPS: не менее 5 Гбит/с;

- Количество сетевых интерфейсов: 16 х GE RJ45;

- Количество слотов GE SFP: не менее 16;

- Количество USB-портов: не менее 2 шт.;

- Внутренний блок питания постоянного тока с внешним питанием 100–240V AC, 50–60 Hz: не менее 1 шт.

- Возможность установки в стандартную серверную стойку 19” (тип исполнения rack).

- Включенные в поставку трансиверы SFP: не менее 2.

- Требования к потенциальному Поставщику

  - Потенциальный Поставщик должен предоставить на конкурс авторизационное письмо

от производителя UserGate о том, что имеет право на продажу решения и оказание услуг

локальной технической поддержки на территории Республики Казахстан.

  - В рамках поставки потенциальный Поставщик должен произвести все необходимые

работы по установке и настройке поставляемого решения, в соответствии с

международными стандартами информационной безопасности и внутренними

нормативными правилами на территории Заказчика.

  - У потенциального Поставщика должно быть в штате не менее 2-х сертифицированных производителем специалистов, с опытом работы не менее 1 года. Квалификация специалиста должна быть подтверждена сертификатами.

  - Потенциальный Поставщик должен оказывать локальную техническую поддержку 24х7 путем принятия обращений от Заказчика по телефону или по электронной почте (email) в течение 36 месяцев с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию.